POWER HAWK® P-16 救援工具

威力强大、用途广泛的Power Hawk力鹰救援系统有别于世界上任何的救援工具，这是一套全电力非液压的“工具钳”式救援工具，运用 Curtiss-Wright莱特兄弟的飞机齿轮技术发展而成的军事喷射战斗机控制应用原理。代替了液压，采用直流12V电源，力鹰能出色地在各种情况下展示实力：

- *破坏现场  *空难救援  *消防救援  *车辆事故救援  *坍塌救援  *野外救援  *狭窄空间救援

- *强行进入   *其他特殊操作

IN-1 入侵者套装

注意：某些产品的颜色可能有所变化。

IN‐1 套装包括：

| P‐16 | 力鹰主机 |
| --- | --- |
| AP‐1600 | 固定柱 |
| S‐1601 | 撑开臂 |
| C‐1601 | 玩剪刀 |
| CS‐1602 | 直剪刀 |
| CA‐4M | 电源线 |
| PC‐100 | 整流器 |
| PWR‐3X12 | 电池组 |
| BC‐U1 | 充电器 |
| JC4‐16 | 16英尺电池夹线 |

POWER HAWK Technologies, Inc., 300 Forge Way, Suite 2, Rockaway, NJ 07866 (800) PWR-HAWK or (973) 627-4646 Fax: (973) 627-4622 www.powerhawk.com

力鹰® P-16 救援工具系统明细	www.powerhawk.com

70º 旋转

P-16 救援工具

力鹰头输出	72,000 in-lbs (8135 N-m)

I输出/输入比率	5958:1

力鹰头活动角度	70°

固定柱	高强度钢，球棘爪

电机峰值电流	220 Amps

电机空负载电流	23 Amps

电机最大负载电流	155 Amps

接线长度	12” (305 mm)

机头重量	                       32 lbs (14.5 kg)

机身大小 (长x宽x高)	17” x 10” x 12” (432 x 254 x 305 mm3)

S-1601撑开臂

撑开力度 (从1寸到顶端)	8,000 to 11,000 lbs

(35.6 – 48.9 kN)

撑开力度 (在臂末端)                   17,530 to 45,240 lbs

(78.0 – 201.2 kN)

重量	41 lbs (18.6 kg)

规格(长x宽x高)	25” x 10” x 12”

(635 x 254 x 305 mm3)

打开范围	14” (356 mm)

C-1601 弯剪

剪切力度(在剪刀中心)  30,000+ lbs (133.4 kN)

重量	44 lbs (19.9 kg)

规格(长x宽x高)	24” x 10” x 12”

(610 x 254 x 305 mm3)

打开范围	5” (127 mm)

With CS-1602 Straight Cutter Attached

剪切力度 (在槽口)	45,000+ lbs (200 kN)

剪切力度 (在剪刀中心)	21,000+ lbs (93.4 kN)

撑开力度 	10,000 to 18,000 lbs

(44.5 – 80.1 kN)

重量	47.5 lbs (21.5 kg)

规格(长x宽x高)	27” x 10” x 12”

(686 x 254 x 305 mm3)

打开范围	10” (254 mm)

PC-100 整流器

输入功率	12 Volts DC

外箱                          全密封，防漏

重量	5.6 lbs (2.5 kg)

规格(长x宽x高) 11” x 4.5” x 7.5”

(279 x 114 x 190 mm3)

CA-4M 电源线

强力推撑杆® 和延长杆

P-40 强力推撑杆

| 完全推撑长度: | 41 in. | (104.1 cm) |
| --- | --- | --- |
| 完全收回长度: | 23 in. | (58.4 cm) |
| 推撑槽长度: | 12 in. | (30.5 cm) |
| 丝杆可调整长度: | 6 in. | (15.2 cm) |
| 推撑槽宽度: | 2.25 in | (5.7 cm) |
| 重量: | 36 lbs. | (16.3 kg) |

P-25 强力推撑杆

| 完全推撑长度: | 27 in. | (68.6 cm) |
| --- | --- | --- |
| 完全收回长度: | 16 in. | (40.6 cm) |
| 推撑槽长度: | 5 in. | (12.7 cm) |
| 丝杆可调整长度: | 6 in. | (15.2 cm) |
| 推撑槽宽度: | 2.25 in | (5.7 cm) |
| 重量: | 27 lbs. | (12.2 kg) |

E-24 延长杆

长度	24 in. (61.0 cm)

带手柄重量	15 lbs (6.8 kg)

E-48 延长杆

长度	48 in. (121.9 cm)

带手柄重量	30 lbs (13.6 kg)

2C0516-1 撑杆接驳头

连接撑杆和延长杆的. 重量: 6 lbs (2.7 kg)

2C0551-1 撑杆旋转基座

连接撑杆/延长杆到所需的角度进行操作

重量: 13 lbs (5.9 kg)

直锯/圆锯套装

SZA-1015直锯套装包括：Milwaukee无线直锯，电源适配器，16英寸长的电源线，5片Torch 锯片Blades, 1片Ax锯片，1个工具袋重量: 18 lbs. (8.2 kg)

SZK-2000圆锯套装，增加了： Milwaukee  6.5” 圆锯, 金属切割锯片和电源适配器。 重量: 25 lbs (11.3 kg)

JC4-16 电池夹线

16 英尺4 Ga.一端接的红色猪鼻接头，另一端接的是重型夹。

EC4-16 延长线

16 英尺4 Ga.两端均连接

红色猪鼻接头

BKPK-100 电池背包

重量: 5 lbs. (2.3 kg)

电源线	13 ft (4 m)

重量	6.8 lbs (3.1 kg)

PWR-3X12 电池

| 电池 | 12 | V,带护线圈，密封铅酸电池 |
| --- | --- | --- |
| 电池容量 | 33 | 安培时 |
| 电池箱 | 排风口 |  |
| 电池显示器 | 测试按钮旁有5个 LED灯 |  |
| 电源接头 | 2 个高安培, 1个低安培 |  |
| 重量: | 33 lbs (15.0 kg) |  |
| 规格(长x宽x高) | 12” x 6.5” x 15.5” (305 x 178 x 368 mm3) |  |

LB-1204 强力照明灯

50 W, 3.9 安培, 4” 直径. 卤素灯 开关按钮.

BC-U1 充电器

输入电压和频率 90-230 V AC, 50-60 Hz

最大输出电流               4 A ± 5%

最大输出电压            14.8 ± .20 V DC

重量                            2.4 lbs (1.1 kg)

规格(长x宽x高)        6.8” x 4.2” x 2

(172 x 107 x 51 mm3)

POWER HAWK Technologies, Inc.	300 Forge Way, Suite 2, Rockaway, NJ 07866	Tel: 973-627-4646 Fax: 973-627-4622	Rev B 10/2008